CDMS 종편 영상 품질 점검 기준 (오디오·영상)

미림미디어랩 콘텐츠 제작관리 시스템(CDMS) · 2026. 7. 7. 기준 (빌드 2026-07-07e)

# 1. 개요

CDMS의 "🔊 품질 점검" 기능은 NAS의 종편(07_종편) 폴더에 있는 차시별 최신 영상을 ffmpeg로 자동 분석하여, 오디오 7가지 + 영상 품질 4가지 기준으로 문제를 검출하고 CDMS 차시 상세 화면에 초 단위 타임스탬프로 표시합니다. 타임스탬프를 클릭하면 영상검수 화면이 해당 위치(2초 앞)부터 재생됩니다.

종편 영상을 CDMS로 업로드하면 바이러스 검사(ClamAV)를 통과한 직후 자동으로 품질 점검이 실행되며, 문제가 발견되면 업로드한 담당자에게 문제 구간 목록이 담긴 이메일이 발송됩니다. 기본 NAS(미림랩)와 대구 NAS(미림소프트) 과정 모두 동일하게 적용됩니다.

# 2. 오디오 점검 기준 7가지

| 번호 | 점검 항목 | 코드 | 판정 기준 | 의미/원인 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 무음 구간 | silence | 음량이 -45dB 이하로 2초 이상 지속되는 구간 | 오디오 끊김, 녹음 누락, 편집 실수 | 문제(bad) |
| 2 | 클리핑 | clip | 파일 전체의 최대 볼륨이 0dB에 도달(-0.1dB 이상) | 음이 찌그러져 깨질 가능성 | 문제(bad) |
| 3 | 오디오 트랙 없음 | no_audio | 영상 파일에 오디오 스트림 자체가 없음 | 인코딩/출력 설정 실수 | 문제(bad) |
| 4 | 채널 무음 | channel | 스테레오 좌/우 중 한쪽 채널만 -50dB 이하로 3초 이상 무음 (모노 영상은 검사 제외) | 마이크 채널 문제, 편집 시 팬 설정 오류 | 문제(bad) |
| 5 | 과대 음량 | loud | 순간 라우드니스(Momentary)가 -9 LUFS 이상으로 1초 이상 지속 | 효과음·BGM 과다, 소리가 갑자기 너무 큼 | 주의(warn) |
| 6 | 과소 음량 | quiet | 순간 라우드니스가 -33 LUFS 이하로 3초 이상 지속 (무음 구간 제외) | 대사가 잘 안 들릴 정도로 작은 소리 | 주의(warn) |
| 7 | 음량 급변 | jump | 구간 라우드니스(Short-term, 3초 창)가 3초 전 대비 9 LU 이상 차이 (무음 경계 제외) | 컷 편집 경계의 음량 불일치, BGM 전환 미스 | 주의(warn) |

※ LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)는 방송·e러닝 납품에 통용되는 라우드니스 단위(EBU R128)로, 통상 프로그램 전체 기준 -16 ~ -23 LUFS 부근을 표준으로 봅니다. 위 임계값은 이 표준 범위를 크게 벗어나는 구간을 잡도록 설정되어 있습니다.

# 3. 영상 품질 점검 기준 4가지

| 번호 | 점검 항목 | 코드 | 판정 기준 | 의미/원인 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프레임 사이즈 | spec | 1920×1080px가 아니면 경고 (실제 값 표시) | 규격 미준수 — 납품 기준 확인 필요 | 주의(warn) |
| 2 | 비트전송률 | spec | 3,000~5,500kbps 범위를 벗어나면 경고 (실제 값 표시) | 과소: 화질 저하 / 과다: 용량·재생 부담 | 주의(warn) |
| 3 | 프레임레이트 | spec | 29.97~30fps 범위를 벗어나면 경고 (실제 값 표시) | 규격 미준수 — 재생 호환성 문제 가능 | 주의(warn) |
| 4 | 블랙/화이트 프레임 | black / white | 100% 검은 화면 또는 흰 화면이 2프레임(0.06초) 이상 연속되면 구간 표시 | 편집 실수(플래시 프레임), 소스 누락 | 주의(warn) |
| 5 | 명도대비 (웹접근성) | contrast | 5초 간격 프레임에서 자막·텍스트를 자동 인식(OCR)해 글자/배경 대비 계산 → 4.5:1(WCAG AA) 미달 구간 표시 | 자막·그래픽 텍스트의 가독성 — 저시력 사용자 접근성 | 주의(warn) |

※ 규격(1~3번) 항목은 파일 전체 속성이라 구간 없이 "파일 전체"로 표시되며, 블랙/화이트 프레임은 초 단위 구간으로 표시되고 시간을 클릭하면 해당 위치가 재생됩니다. 인트로의 의도적 페이드(어두워짐)도 검출될 수 있으니 구간을 확인 후 판단하세요. 명도대비(5번)는 자동 검출된 구간을 클릭해 영상검수 화면에서 확인할 수 있으며, 화면의 "🎨 명도대비" 스포이드(💉 글자색·💉 배경색 클릭)로 정확한 값을 재확인할 수 있습니다. OCR 기반 자동 검출은 근사치이므로 스타일이 특이한 글꼴은 놓치거나 과검출될 수 있습니다.

# 4. 종합 판정

- 문제(bad): 무음 구간, 클리핑, 오디오 트랙 없음, 채널 무음 중 1건 이상 → 반드시 확인·수정 권장

- 주의(warn): 과대 음량, 과소 음량, 음량 급변, 규격 위반, 블랙/화이트 프레임 → 확인 권장

- 정상(ok): 검출 항목 없음 — 참고용으로 평균/최대 볼륨(dB)을 함께 기록

# 5. 점검 실행 방식 (3가지)

## 5-1. 자동 점검 — CDMS 업로드 시

- 종편(07_종편) 단계에 영상 파일(mp4·mov 등)을 CDMS로 업로드하면, 바이러스 검사 통과 직후 자동으로 그 차시의 품질 점검이 실행됩니다. (25MB 초과 대용량도 NAS 직접 전송 방식으로 업로드 가능 — 진행률 표시)

- 문제가 발견되면 업로드한 담당자에게 이메일 발송: 차시·파일명·문제 구간(시각, 유형, 상세) 목록과 CDMS 바로가기 포함

- 메일을 받은 담당자는 CDMS에서 해당 차시를 클릭 → "🔊 품질 점검" 섹션에서 구간 시간을 클릭하면 영상검수 화면이 그 위치부터 재생됩니다.

※ 탐색기 등으로 NAS에 직접 복사한 영상은 자동 점검 대상이 아니므로 아래 수동 점검을 사용하세요. 대구 NAS 과정은 영상을 분석 서버로 내려받아 검사하므로 결과까지 시간이 조금 더 걸립니다.

## 5-2. 차시 단위 수동 점검

- 차시 클릭 → 상세 창 하단 "🔊 품질 점검" 섹션의 "🔊 이 차시 품질 점검" 버튼 클릭 → 그 차시의 최신 종편 영상만 분석 (완료되면 같은 화면에 결과 표시 · 기본/대구 NAS 모두 지원)

## 5-3. 과정 전체 점검

- 과정 화면 상단의 "🔊 품질 점검" 버튼 클릭 → 그 과정의 종편 영상 전체를 분석 (영상 수에 따라 수 분 소요, 완료 시 알림). ※ 기본 NAS 과정 전용 — 대구 NAS 과정은 영상 전체 전송 부담 때문에 차시 단위 점검을 사용하세요.

## 5-4. 결과 확인

- 구간 시간(예: 3:12 ~ 3:25) 클릭 → 영상검수 화면이 열리며 해당 위치(2초 앞)부터 재생

- 재점검 시 기존 결과를 덮어쓰고 최신 영상 기준으로 갱신

# 6. 판정 임계값 조정

아래 값은 워커 서버(ai-agent)의 환경변수(~/.env)로 조정할 수 있으며, 변경 후 서비스 재시작(sudo systemctl restart cdms-nas-worker)이 필요합니다.

| 환경변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| AUDIO_SILENCE_DB | -45 | 무음 판정 임계(dB) |
| AUDIO_SILENCE_MIN | 2.0 | 무음 최소 길이(초) |
| AUDIO_LOUD_M | -9 | 과대 음량 임계(Momentary LUFS) |
| AUDIO_QUIET_M | -33 | 과소 음량 임계(Momentary LUFS) |
| AUDIO_JUMP_LU | 9 | 음량 급변 임계(LU) |
| AUDIO_CH_MIN | 3.0 | 채널 무음 최소 길이(초) |
| VIDEO_W / VIDEO_H | 1920 / 1080 | 기준 프레임 사이즈(px) |
| VIDEO_KBPS_MIN / MAX | 3000 / 5500 | 기준 비트전송률 범위(kbps) |
| VIDEO_FPS_MIN / MAX | 29.97 / 30 | 기준 프레임레이트 범위(fps) |
| VIDEO_BW_MIN | 0.06 | 블랙/화이트 최소 지속(초, 2프레임@30fps) |
| CCA_INTERVAL / CCA_RATIO | 5 / 4.5 | 명도대비 샘플 간격(초) / 기준 대비 |
| CCA_MIN_H | 14 | 명도대비 검사 최소 글자 높이(px) |

※ 참고: 분석 대상은 차시별 최신 종편 영상 1개입니다. 대구 NAS(미림소프트) 과정도 업로드 자동 점검과 차시 단위 수동 점검이 지원되며, 과정 전체 일괄 점검만 기본 NAS 전용입니다.

# 7. 문제 알림·확인 구조

- 화면 표시: 차시 상세의 "🔊 품질 점검" 섹션에 문제 유형 칩(무음·클리핑·명도대비 등) + 구간 시간 + 상세 내용이 한 줄씩 표시됩니다. 시간을 클릭하면 영상검수 화면이 해당 위치(2초 앞)부터 재생됩니다. 규격 문제는 구간 없이 "파일 전체"로 표시됩니다.

- 이메일 알림: 업로드 자동 점검에서 문제가 발견되면 업로드한 담당자에게 즉시 발송됩니다 — 제목 "[CDMS] 품질 점검 결과 — 과정명 문제 N건", 본문에 차시·파일명·문제 구간 목록 포함(모든 문제 유형이 한 통에 정리).

- 재확인 도구: 명도대비 구간은 영상검수 화면의 "🎨 명도대비" 스포이드(💉 글자색 → 💉 배경색 클릭)로 정확한 대비값을 재측정해 통과/미달을 확인할 수 있습니다.

- 권장 순환: 업로드 → 메일로 문제 인지 → CDMS에서 구간 클릭 확인 → 수정 후 재업로드 → 자동 재점검(기존 결과를 덮어쓰고 갱신).